등대공장·다크팩토리 실현을 위한

AI 도입 전략 및 실행 방안

MES·ERP·WMS 연계 및 AI 통합 아키텍처 설계

| 작성일 | 2026년 4월 8일 |
| --- | --- |
| 개발 플랫폼 | Forguncy (로코드 웹 애플리케이션 플랫폼) |
| 문서 버전 | v1.0 |

목차

목차	2

1. MES·ERP·WMS 연계 시스템 개발 체계 + AI 도입	3

1.1 Forguncy 중심 시스템 확장 방향	3

1.1.1 3계층 아키텍처 설계	3

1.2 AI 개입 영역별 세부 방안	3

1.3 개발 거버넌스 체계	3

2. 비전검사 시스템의 범용 AI 진화	5

2.1 기존 비전검사의 한계	5

2.2 AI 기반 비전검사 진화 로드맵	5

2.2.1 1단계: 지도학습 기반 분류	5

2.2.2 2단계: 비지도학습 기반 이상탐지	5

2.2.3 3단계: 멀티모달·범용 AI	5

3. 제조설비 연계 AI 확장 영역	6

3.1 예지보전 (Predictive Maintenance)	6

3.2 자율 공정 제어 (Autonomous Process Control)	6

3.3 자동 물류·반송 (AGV/AMR + AI)	6

3.4 에너지 최적화	6

3.5 디지털 트윈	6

4. 등대공장·다크팩토리 실현 전체 로드맵	7

5. 필요 인력 및 스펙 분석	8

5.1 Forguncy 개발자 역할 상세	8

5.2 인력 확보 전략	8

1. MES·ERP·WMS 연계 시스템 개발 체계 + AI 도입

현재 Forguncy 기반으로 금형관리 시스템을 개발하고 있으며, Forguncy의 강점인 Excel 유사 UI 설계, 웹 기반 배포, DB 직접 연결 역량을 살리면서 MES/ERP/WMS와의 연계 아키텍처를 설계하는 것이 중요합니다.

1.1 Forguncy 중심 시스템 확장 방향

Forguncy는 자체 DB(내장 또는 외부 DB 연결)와 웹 API 호출 기능을 지원하므로, MES/ERP/WMS의 데이터를 API 또는 DB 레벨에서 연계하는 구조를 설계할 수 있습니다. 전체 아키텍처를 세 개의 레이어로 구성합니다.

1.1.1 3계층 아키텍처 설계

| 레이어 | 역할 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 통합 레이어 | MES, ERP, WMS 데이터 통합 | 중앙 DB 설계, 각 시스템 데이터 동기화, Forguncy 외부 DB 직접 연결 |
| AI 서비스 레이어 | 예측·최적화·자동판단 | Python 기반 AI 서버, REST API로 결과 제공, 모델 버전 관리 |
| 애플리케이션 레이어 | 현장 사용자 인터페이스 | Forguncy로 개발하는 화면, 대시보드, 알림 시스템 |

핵심 설계 원칙: Forguncy(프론트엔드/업무 로직) + AI 서버(Python/FastAPI) + 데이터 허브(DB) — 이 3계층 구조를 초기부터 설계해 두는 것이 핵심입니다.

1.2 AI 개입 영역별 세부 방안

MES 연계:

- 공정 이상 실시간 감지 (SPC 자동화)

- 설비 가동률 예측 및 최적 스케줄링

- 작업 표준 자동 추천 (유사 제품 과거 데이터 기반)

ERP 연계:

- 수요 예측 기반 자동 발주 추천

- 원가 이상 탐지 (자재비·에너지비 급등 조기경보)

- 납기 지연 리스크 예측

WMS 연계:

- 입출고 패턴 분석을 통한 적정 재고 자동 산출

- 창고 내 동선 최적화

- 피킹(Picking) 순서 AI 추천

1.3 개발 거버넌스 체계

시스템 개발 표준(Forguncy 페이지 명명규칙, API 설계 규칙, 데이터 모델 표준), 변경 관리 프로세스(변경요청 → 영향분석 → 승인 → 개발 → 테스트 → 배포), AI 모델 생명주기 관리(학습 데이터 버전관리, 모델 성능 모니터링, 재학습 기준)가 필수입니다.

Forguncy로 시작한 금형관리 시스템은 전체 시스템의 한 모듈로 자연스럽게 편입되며, MES/ERP/WMS 통합 단계에서는 Forguncy와 AI 서버 간의 인터페이스 표준을 미리 정의해두어야 합니다.

2. 비전검사 시스템의 범용 AI 진화

2.1 기존 비전검사의 한계

- 규칙 기반(Rule-based)으로 동작하여 미리 정의된 불량 유형만 검출 가능

- 새로운 불량 유형 발생 시 엔지니어가 수동으로 규칙 추가 필요

- 조명·소재·형상 변화에 취약

2.2 AI 기반 비전검사 진화 로드맵

| 단계 | 접근법 | 핵심 기술 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 지도학습 기반 분류 모델 | CNN 계열 딥러닝, 양품/불량 이미지 학습 | 6~12개월 |
| 2단계 | 비지도학습 기반 이상탐지 | AutoEncoder, GANomaly, PatchCore | 12~18개월 |
| 3단계 | 멀티모달·범용 AI 활용 | GPT-4V, Claude Vision 등 LMM 기반 불량 원인 추론 | 18~24개월 |

2.2.1 1단계: 지도학습 기반 분류

기존에 축적된 양품/불량 이미지 데이터를 활용해 딥러닝 분류 모델(CNN 계열)을 학습시키는 단계입니다. 기존 검사 시스템과 병행 운영하면서 AI 판정 정확도를 검증합니다. 이 단계에서 가장 중요한 것은 라벨링 품질이며, 현장 품질 담당자가 직접 참여하는 라벨링 체계를 만들어야 합니다.

2.2.2 2단계: 비지도학습 기반 이상탐지

양품 데이터만으로 학습해서 "정상에서 벗어난 것"을 감지하는 Anomaly Detection 모델을 도입합니다. 이것이 핵심 전환점으로, 미리 정의하지 않은 새로운 불량 유형도 스스로 판단할 수 있게 됩니다.

2.2.3 3단계: 멀티모달·범용 AI

대규모 멀티모달 모델(GPT-4V, Claude Vision 등)을 활용해, 이미지를 보고 불량 원인까지 추론하는 단계입니다. 예를 들어, 스크래치 불량 이미지를 보고 "금형 3번 캐비티의 이젝터 핀 마모로 인한 끌림 자국 추정"이라고 원인 분석까지 수행합니다.

지금부터 준비할 것: 불량 이미지 + 불량 원인 + 조치 내용을 체계적으로 기록하는 데이터 축적 체계가 반드시 필요합니다. Forguncy로 불량 이력 관리 모듈을 먼저 구축해두면 향후 범용 AI 모델의 학습 데이터로 직접 활용할 수 있습니다.

3. 제조설비 연계 AI 확장 영역

등대공장·다크팩토리를 목표로 한다면, 비전검사 외에 다음 영역을 고려해야 합니다.

3.1 예지보전 (Predictive Maintenance)

설비에서 진동·온도·전류·소음 등 센서 데이터를 수집하고, 고장 패턴을 학습해 설비 고장을 사전에 예측하는 시스템입니다. 다크팩토리의 전제조건으로, 사람 없이 공장이 돌아가려면 설비가 멈추기 전에 미리 알아야 합니다.

- 전산적 필요사항: PLC/센서에서 데이터를 실시간 수집하는 IoT 게이트웨이, Edge Computing 장비

- 기계적 필요사항: 진동센서, 온도센서, 전류센서 추가 장착 (기존 설비 레트로핏)

3.2 자율 공정 제어 (Autonomous Process Control)

AI가 공정 파라미터(온도, 압력, 속도, 시간 등)를 실시간으로 최적 조절합니다. 예를 들어, 사출성형에서 원자재 로트(Lot) 특성 변화에 따라 사출 압력과 보압 시간을 자동 조절하여 수율을 극대화합니다.

- 전산적 필요사항: 설비 제어 시스템(PLC)과 AI 서버 간의 양방향 통신 인터페이스

- 기계적 필요사항: 설비 컨트롤러의 외부 명령 수신 기능 확인 (일부 구형 설비는 불가)

3.3 자동 물류·반송 (AGV/AMR + AI)

공정 간 자재 이동을 무인 반송 로봇(AGV/AMR)이 담당하고, AI가 최적 경로와 배차를 관리합니다. WMS와 연계해서 자재 부족을 AI가 예측하고 로봇이 자동 보충합니다.

3.4 에너지 최적화

공장 전체 에너지 사용 패턴을 AI가 분석해서, 피크 시간 분산, 비가동 시간 설비 자동 대기모드 전환, 공조 시스템 최적 운영 등을 수행합니다. ESG 경영 관점에서도 중요하고, 비용 절감 효과가 직접적입니다.

3.5 디지털 트윈

실제 공장의 가상 복제본을 만들어, 레이아웃 변경·신규 설비 도입·공정 변경 등을 실제 적용 전에 시뮬레이션합니다. 등대공장의 핵심 인프라 중 하나입니다.

4. 등대공장·다크팩토리 실현 전체 로드맵

| 단계 | 기간 | 핵심 목표 | AI 영역 | 전산/기계 인프라 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 0~6개월 | 데이터 기반 확보 | 금형관리 디지털화(Forguncy, 진행중), 데이터 수집 체계 구축 | IoT 게이트웨이, 센서 추가 장착, 데이터 허브 설계 |
| Phase 2 | 6~18개월 | AI PoC 및 파일럿 | 비전검사 AI(1단계), 예지보전 PoC, 수요예측 | MES/ERP 데이터 연동, Edge 서버 도입, 네트워크 강화 |
| Phase 3 | 18~36개월 | 확산 및 통합 | 비전검사 AI(2~3단계), 공정 자율제어, 에너지 최적화 | MLOps 플랫폼 구축, PLC 양방향 통신, 디지털 트윈 기반 |
| Phase 4 | 36개월~ | 다크팩토리 지향 | 전 공정 AI 자율운영, AGV/AMR 연계, 범용 AI 활용 | 무인 반송 시스템, 통합 제어센터, 완전 자동화 라인 |

5. 필요 인력 및 스펙 분석

| 역할 | 필요 시점 | 인원 | 핵심 역량 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI/ML 엔지니어 | Phase 1~ | 2~3명 | Python, PyTorch/TensorFlow, 시계열 분석, 컴퓨터 비전 |
| 데이터 엔지니어 | Phase 1~ | 1~2명 | SQL, ETL 파이프라인, 데이터 모델링, 클라우드/온프레미스 DB |
| MLOps 엔지니어 | Phase 2~ | 1명 | Docker, Kubernetes, CI/CD, 모델 서빙(TFServing/Triton) |
| 시스템 아키텍트 | Phase 1~ | 1명 | MES/ERP/WMS 통합 설계, API 설계, 보안 아키텍처 |
| Forguncy 개발자 | Phase 1~ | 1~2명 | Forguncy 고급 기능, DB 연동, 서버 커맨드, JavaScript 확장 |
| 비전 AI 전문가 | Phase 2~ | 1~2명 | OpenCV, 딥러닝 기반 객체검출(YOLO 등), 이상탐지 |
| IoT/임베디드 엔지니어 | Phase 1~ | 1명 | PLC 통신 프로토콜, 센서 인터페이스, Edge Computing |
| PM/PO | Phase 1~ | 1명 | 프로젝트 관리, 제조 도메인 이해, 이해관계자 조율 |
| 현업 도메인 전문가 | 상시 | 2~3명(걸직) | 공정 지식, 품질 판단 기준, 설비 운영 경험 |

5.1 Forguncy 개발자 역할 상세

Forguncy로 이미 금형관리 시스템을 구축하고 있으므로, 이 역량을 확장하여 MES/ERP/WMS 연계 화면, AI 결과 대시보드, 현장 모바일 화면 등을 Forguncy 기반으로 빠르게 개발할 수 있는 전문 인력이 필요합니다. Forguncy의 서버 커맨드 기능으로 AI 서버 API를 호출하는 연계 개발도 이 역할이 담당합니다.

5.2 인력 확보 전략

Phase 1~2에서는 핵심 인력 2~3명을 내부에 확보하고(시스템 아키텍트 + AI/ML 엔지니어 + Forguncy 개발자), 나머지는 외부 전문 파트너와 협업하는 것이 현실적입니다. 내부 인력은 "우리 공장의 맥락을 이해하는 사람"으로 육성하고, 외부 파트너는 "기술적 깊이"를 보완하는 구조가 효과적입니다.