금형보관대 사이즈별 분류 및 구매 제안

보유 금형 현황 분석 기반 보관대 유형 분류안 (추가보관 여유 20% 반영)

작성일: 2026-05-21  |  대상: 사용·빈도적음·미사용 (창고이동 제외)  |  운반: 천장 크레인·호이스트

# 1. 검토 개요

「금형보유현황」 데이터(casting, OLD casting, trimming 3개 시트)를 분석하여 보관대상 금형을 사이즈와 금형유형으로 분류하고, 사이즈별 보관대 구매를 위한 유형 분류안과 소요 수량을 도출하였다.

창고이동 분류 45건을 제외한 보관대상 307건을 분석 대상으로 하였으며, 운반은 천장 크레인·호이스트 사용을 전제로 다단 적재를 반영하였다. 신규 금형 입고에 대비해 전 유형이 20% 이상 추가보관 가능하도록 베이 수를 산정하였다.

# 2. 보유 금형 현황 분석

## 2.1 금형 유형별 분포

| 금형 유형 | 보관대상(개) | 가로 중앙값(mm) | 가로 최대(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| CASTING DIE | 170 | 600 | 1,765 |
| TRIMMING | 94 | 320 | 720 |
| DEGATING | 43 | 530 | 570 |
| 합계 | 307 | - | - |

CASTING DIE가 전체의 절반 이상(170건)으로 가장 많고 가장 무겁다(최대 1,660kg). TRIMMING·DEGATING은 50~225kg의 경량·소형이다. 특히 600×400×345mm(약 644kg) 규격이 64건으로 압도적이며, 이를 기준으로 A형 표준 보관대를 설계한다.

# 3. 보관대 유형 분류안 (권장: 4종)

보관대는 「금형유형 × 사이즈」를 기준으로 다음 4종으로 표준화하는 것을 권장한다.

| 유형 | 분류 기준 | 셀 내경(가로×세로×높이) | 단당 하중 | 단×열 | 권장 단수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A형 | CASTING 표준·소형 (가로 ≤670mm) | 720×680×650 mm | 1,500kg | 2×3 | 2단 |
| B형 | CASTING 대형·초대형 (가로 >670mm) | 1,850×780×660 mm | 1,800kg | 2×1 | 2단 |
| C형 | DEGATING / 기타 중형 | 650×380×350 mm | 300kg | 3×3 | 3단 |
| D형 | TRIMMING / 경량 소형 | 780×280×280 mm | 150kg | 4×5 | 4단 |

※ 셀 내경 = 수용 최대 치수 + 여유(가로·세로 +60~90mm, 높이 +60mm).

# 4. 소요 수량 산정 (추가보관 여유 20% 반영)

| 유형 | 필요 셀 | 목표(×1.2) | 단×열(셀/베이) | 소요 베이 | 구축 셀 | 여유율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A형 | 153 | 184 | 2×3 = 6 | 31 | 186 | 21.6% |
| B형 | 17 | 21 | 2×1 = 2 | 11 | 22 | 29.4% |
| C형 | 43 | 52 | 3×3 = 9 | 6 | 54 | 25.6% |
| D형 | 94 | 113 | 4×5 = 20 | 6 | 120 | 27.7% |
| 합계 | 307 | - | - | 54 | 382 | 24.4% |

필요 307셀 대비 구축 382셀로, 추가보관 가능 75셀(전체 24.4%)을 확보한다. B·D형은 베이당 셀 수가 커서 20% 목표를 다소 상회하며, 이는 향후 추가 여유로 활용된다.

# 5. 설치 외형 치수 및 단 높이 갭

## 5.1 베이 1기 외형 및 점유면적

| 유형 | 단×열 | 베이 외형 (가로×세로×높이, mm) | 베이 수 | 한 줄 길이(m) | 점유면적(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A형 | 2×3 | 2,560 × 780 × 1,750 | 31 | 79.4 | 61.9 |
| B형 | 2×1 | 2,090 × 900 × 1,770 | 11 | 23.0 | 20.7 |
| C형 | 3×3 | 2,270 × 460 × 1,510 | 6 | 13.6 | 6.3 |
| D형 | 4×5 | 4,380 × 360 × 1,620 | 6 | 26.3 | 9.5 |
| 합계 | - | - | 54 | - | 98.3 |

랙 높이는 전 유형 1.5~1.8m로 크레인 작업에 무리가 없다. 랙 자체 점유면적은 약 98㎡이며, 통로(크레인 이동·인출)를 포함하면 약 216㎡가 필요하다. D형 베이는 폭 4.4m로 넓어 2분할 시공을 권장한다.

## 5.2 단 사이 높이 갭 (셀 상부 여유)

| 유형 | 셀 높이(mm) | 금형 높이 (최소/중앙/최대) | 최대금형 시 갭 | 중앙금형 시 갭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A형 | 650 | 200 / 345 / 590 | 60 mm | 305 mm |
| B형 | 660 | 490 / 550 / 595 | 65 mm | 110 mm |
| C형 | 350 | 170 / 170 / 273 | 77 mm | 180 mm |
| D형 | 280 | 147 / 170 / 240 | 40 mm | 110 mm |

최소 갭(40~77mm)은 선반 보관 기준이다. 크레인으로 하단·중간 단에 적재할 때는 슬링·후크 여유 150~200mm가 추가로 필요하므로, 맨 윗단은 개방형(상부 빔 없음)으로 두어 크레인이 직접 내려놓게 하고 하단은 단 높이를 키우는 방식을 권장한다. 특히 D형은 최대 금형 시 갭이 40mm로 좁아 단 높이 +150mm 검토가 필요하다.

# 6. 종합 의견 및 권고

- 보관대는 4종(A·B·C·D)으로 표준화하는 것이 최적이다. 유형을 과도하게 세분화하면 단가 상승, 호환성 저하, 여유셀 운용의 비효율이 발생한다.

- 물량의 절반 이상이 A형(CASTING 표준)이며 600×400 규격이 64건으로 압도적이다. A형을 주력 모듈로 표준화하면 향후 신규 금형도 대부분 수용 가능하다.

- 신규 금형 입고에 대비해 전 유형 20% 이상 추가보관이 가능하도록 산정하였다(필요 307셀 → 구축 382셀, 여유 75셀·24.4%, 총 54베이).

- B형(대형·초대형)은 가로 1,765mm급 장폭 금형으로 캔틸레버(외팔보)형 또는 광폭 셀의 별도 발주가 필요하다.

- 크레인 적재를 전제로 단 사이 슬링 여유(150~200mm)를 확보해야 한다. 맨 윗단 개방형 + 하단 단높이 상향을 기본 설계로 권고한다.

- 단순화를 더 우선한다면 C형과 D형을 「경량 통합형(E형)」 1종으로 합쳐 3종 체계로 운영할 수 있다.

상세 사이즈 집계·금형별 배정 내역은 첨부 엑셀 「금형보관대_사이즈분류_구매제안.xlsx」를 참조 바랍니다.