코아금형 소재변경 개선 검토 의견서

| 작성일 | 2026년 05월 04일 |
| --- | --- |
| 참조 문서 | 코아금형 소재변경 검토(김용수)_260504.pdf |
| 작성 | Claude AI (M&C Electronics 검토 지원) |

# 1. 보고서 핵심 요약

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현 문제 | SKD61 소재 크랙·침식으로 수명 단축 + MOLDPIA 원가 구조에 4.3% 과다 지출 |
| 대안 | DHA-World(+1.9%) 또는 DH31-EX(+15.4%) 소재 변경, 사급 전환, 황삭 내재화 |
| 추진 방향 | 3단계 로드맵: 사급화 → 소재 TEST → 황삭 내재화 |

# 2. 긍정적 평가

## 2-1. 원가 구조 문제 발굴 (타당)

현재 MOLDPIA 기준 원가에서 2가지 구조적 과다 지출을 정확히 발굴하였습니다.

| 항목 | 과다 계산 비율 | 절감액 (VND) |
| --- | --- | --- |
| 원자재 중량 | 12.6% 초과 | -1,080,300 |
| 열처리 중량 | 36.1% 초과 | -1,184,500 |
| 합계 |  | -2,264,800 (-4.3%) |

【의견】 원자재를 M&C가 직접 사급하여 중량 기준을 정확히 통제하는 것은 합리적 방향입니다. 단, 사급 전환 시 재고 부담, 조달 리드타임, 베트남 수입 관세 등 추가 비용도 함께 검토해야 합니다.

## 2-2. 열처리 신뢰성 문제 제기 (중요)

현 베트남 업체(H.T)의 3-TEMPERING 미준수 여부 확인 불가 및 성적서 미제출은 금형 수명에 직결되는 심각한 품질 리스크입니다.

【의견】 소재 변경보다 열처리 품질 관리가 더 우선순위일 수 있습니다. DAIDO 직열처리로 전환 시 이 문제를 동시에 해결하는 효과가 있어 방향이 타당합니다.

## 2-3. SKD61 경도 조정 효과 확인 (고무적)

HRc52 → HRc47로 경도를 낮추는 것만으로 크랙 방지 1차 가시효과가 나타난 것은, 취성(brittleness) 감소가 실제 원인임을 시사합니다.

【의견】 이는 비용 추가 없이 즉각 적용 가능한 단기 조치입니다. 소재 변경 테스트 전 현재 소재로 경도 조정 기준을 표준화하여 즉시 개선 효과를 확보하길 권고합니다.

# 3. 보완이 필요한 사항

## 3-1. 소재별 원가 비교에 수명 연장 데이터 부재

보고서의 가장 큰 공백입니다. 원가가 올라도 수명이 충분히 늘어나면 총 소유 비용(TCO)은 줄어들 수 있습니다.

| 소재 | 원가 증가 | 손익분기 수명 연장 필요치 |
| --- | --- | --- |
| DHA-World | +1.9% | +2% 이상이면 이득 (진입 장벽 낮음) |
| DH31-EX | +15.4% | +16% 이상이어야 정당화 (검증 필수) |

【의견】 테스트 설계 시 Shot 수 + 크랙·침식 발생 시점을 정량으로 기록하는 기준을 반드시 설정하십시오. 기대 수명 배율(예: SKD61 대비 1.3배) 추정치를 보고서에 포함하면 의사결정에 도움이 됩니다.

## 3-2. PVD 코팅 변경(CrN → ALCrN)의 근거 미흡

DHA-World, DH31-EX 두 옵션 모두 코팅을 CrN에서 ALCrN으로 변경(+414,400 VND)하고 있으나 이에 대한 설명이 없습니다.

【의견】 ALCrN은 내열성·내마모성이 CrN보다 우수하여 다이캐스팅 금형에 적합합니다. 다만 소재 변경 효과와 코팅 변경 효과를 변수 분리하여 테스트해야 정확한 인과관계를 파악할 수 있습니다.

## 3-3. 황삭 내재화(3단계)의 구체적 원가 산출 필요

현재 가공비가 전체의 43.8%로 가장 큰 비중을 차지합니다. 황삭 내재화는 가장 큰 절감 레버이나 아래 항목들이 미제시 상태입니다.

| 필요 사항 | 현황 |
| --- | --- |
| 연마기 1대 구입 비용 | 미제시 |
| 내부 인력·가동률 확보 가능 여부 | 미제시 |
| GUN-DRILL 외주 단가 | 미제시 |
| 투자 회수 기간 (ROI) | 미제시 |

【의견】 황삭 내재화는 가장 영향력이 큰 레버이므로, 별도 투자 타당성 분석(ROI 계산)을 후속 보고서로 작성하는 것을 강력히 권고합니다. 설비 여유(2대 이상)가 있다는 근거도 구체화해야 합니다.

## 3-4. 세아 신소재 단가 미포함

3단계 계획에 한국 세아의 신규 개발 소재 TEST가 포함되어 있으나 본 보고서에 단가 비교가 없습니다.

【의견】 DAIDO 2종과 세아 1종을 동일 포맷으로 비교하는 종합 비교표가 최종 의사결정 전에 필요합니다.

# 4. 종합 의견 및 우선순위 권고

| 시기 | 우선순위 | 실행 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 즉시 (0~1개월) | 1 | SKD61 경도 HRc47 기준 표준화 적용 | 추가 비용 없음 |
| 즉시 (0~1개월) | 2 | 열처리 성적서 제출 의무화 + 3-TEMPERING 준수 확인 | 즉시 시행 |
| 단기 (1~3개월) | 3 | 원자재 사급 전환 | 2,264,800 VND 절감 확보 |
| 단기 (1~3개월) | 4 | DHA-World 샘플 TEST 착수 | 기록 기준 설정 포함 |
| 중기 (3~6개월) | 5 | DH31-EX / 세아 신소재 병행 TEST 결과 비교 |  |
| 중기 (3~6개월) | 6 | 황삭 내재화 투자 타당성 분석 및 연마기 구매 결정 | 별도 ROI 보고서 |

# 5. 결론

보고서의 방향성은 매우 타당합니다. 특히 원가 구조의 문제점 발굴과 3단계 로드맵 설계는 실질적입니다.

다만 현 단계에서 "어떤 소재로 확정할 것인가"는 성급한 결론이며, 테스트 결과를 수명 데이터로 정량화한 후 TCO 기준으로 최종 판단하는 것이 바람직합니다.

【권고】 DHA-World는 원가 부담이 낮아 리스크 없이 테스트할 수 있으므로 우선 진행을 권고합니다. 소재 변경보다 열처리 관리 강화와 사급 전환을 먼저 확정하여 즉각적인 원가 절감과 품질 신뢰성을 동시에 확보하십시오.

본 의견서는 M&C Electronics 경영 지원 목적으로 작성되었습니다.