비전 검사 시스템

예비부품(Spare Parts) 준비 계획서

6개 작업장 / 14개 산업용 비전 카메라

24시간 × 6일/주 연속 운영 라인

작성일: 2026년 05월 08일

작성처: M&C Electronics Vina — 구매·설비팀

문서 버전: v1.0

# 1. 추진 배경 및 목적

## 1-1. 추진 배경

M&C Electronics Vina의 6개 작업장에서는 14대의 산업용 비전 카메라를 활용한 자동 품질검사 시스템이 24시간 × 주 6일 연속 가동되고 있다. 본 비전 시스템은 다음과 같은 핵심 역할을 수행한다.

• 제품 외관·치수·결함의 실시간 자동 판정

• 라인 가동 중지 없이 양품/불량품 분류

• 품질 데이터 수집 및 통계 분석(SPC) 기반 자료

그러나 다음과 같은 운영 리스크가 존재한다.

| 구분 | 리스크 내용 |
| --- | --- |
| 부품 단종 위험 | 카메라·렌즈·컨트롤러는 모델 변경 주기가 짧아 동일 사양 확보 곤란 |
| 긴 납기 | 단일 부품 신규 발주 시 2~6주 소요(베트남 현지 재고 확보 시점에 따라 변동) |
| 라인 정지 손실 | 카메라 1대 고장 → 해당 작업장 검사 불가 → 라인 정지 또는 100% 수동검사 전환 |
| 사용 환경 가혹 | 24h × 6일 연속 운전·진동·분진·온도 변화로 LED 조명·케이블 수명 단축 |

## 1-2. 목적

• 비전 시스템 핵심 부품의 돌발 고장에 대비한 최소 필수 스페어 재고 확보

• 라인 정지 시간을 납기(2~6주) → 즉시 교체(1시간 이내) 수준으로 단축

• 합리적 산출 로직(MTBF · 임계도 · Lead Time)에 근거한 객관적 수량·예산 제시

• 3개 사 견적 비교를 통한 최적 공급사 선정 기준 제공

# 2. 운영 시스템 개요

## 2-1. 가동 조건

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 작업장 수 | 6개소 | 라인 분산 배치 |
| 카메라 총 대수 | 14대 | 작업장당 평균 2.33대 |
| 일일 가동 | 24시간 | 3교대 풀가동 |
| 주간 가동 | 6일 | 주 1일 정기보전(일요일 가정) |
| 주간 가동 시간 | 144시간 | 24 × 6 |
| 연간 가동 시간 | 7,488시간 | 144 × 52주 |
| 카메라 누계 가동 | 104,832 카메라·시간/년 | 14 × 7,488 |

## 2-2. 카메라 운영 구성 (가정)

견적서가 제시한 수량 비율(25MP : 12MP = 1 : 2)을 14대 시스템 운영에 매핑하면 다음과 같이 추정된다.

| 분류 | 사양 | 운영 추정 대수 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고분해능 카메라 | 25MP Color, GigE PoE, Global Shutter | 4대 (≈29%) | 정밀 치수·미세결함 검사 |
| 일반 분해능 카메라 | 12MP Color, GigE PoE, Global Shutter | 10대 (≈71%) | 외관·존재 유무 검사 |
| 합계 |  | 14대 |  |

※ 위 비율은 견적 수량 패턴 기반 추정이며, 실제 운영 사양과 차이 시 4-3절 표를 보정 사용한다.

# 3. 최소 스페어 수량 산출 로직

## 3-1. 산출 방법론 — 3중 검증

본 계획서는 다음 3가지 독립적 산출 로직의 결과 중 가장 보수적인 값을 채택한다.

[방법 1] MTBF 기반 (정량 신뢰성 분석)

[방법 2] 임계도 기반 — ABC 분류 (FMEA 응용)

[방법 3] Lead Time 기반 (납기 리스크 흡수)

↓ Max(N1, N2, N3) → 최종 권장 스페어 수량

## 3-2. 방법 1 — MTBF 기반

산식:  N_spare = (N_total × T_annual × Safety) / MTBF + 안전재고

| 변수 | 정의 | 적용값 |
| --- | --- | --- |
| N_total | 운용 대수 | 14대 (카메라 기준) |
| T_annual | 연간 가동 시간 | 7,488시간 |
| MTBF | 평균 무고장 시간 | 산업용 비전 카메라 50,000~100,000h |
| Safety | 안전계수 | 1.5 (24h 연속 운전 가혹 환경) |

시뮬레이션:

| MTBF 가정 | 연간 예상 고장 대수 | 2년 운영 누적 |
| --- | --- | --- |
| 100,000h (베스트) | 14 × 7,488 / 100,000 = 1.05대 | 2.1대 |
| 75,000h (중간) | 14 × 7,488 / 75,000 = 1.40대 | 2.8대 |
| 50,000h (보수) | 14 × 7,488 / 50,000 = 2.10대 | 4.2대 |

→ 카메라 종합 스페어 권장: 약 4대 (보수 시나리오 + 안전재고)

## 3-3. 방법 2 — 임계도(ABC) 기반

| 등급 | 정의 | 권장 스페어 비율 | 본 시스템 해당 부품 |
| --- | --- | --- | --- |
| A급 | 라인 정지 직결, 고가, 단종 위험 | 운용 수량의 30~50% | 카메라(25MP/12MP), 컨트롤러 |
| B급 | 라인 영향 보통, 단종 위험 보통 | 운용 수량의 30~40% | 렌즈(16/25mm), 조명(링/바) |
| C급 | 라인 영향 작음, 마모 부품 | 운용 수량의 30% 이상 | 케이블(이더넷/IO) |

## 3-4. 방법 3 — Lead Time 기반

산식:  N_spare = Lead Time(주) × 주당 고장률 × Safety

• 평균 Lead Time: 2~6주 (THH 4-6주, CycloneX/Beevision 2-3~2-4주)

• 평균 주당 고장률(보수 시나리오): 2.1대/년 ÷ 52주 = 0.04대/주

• Safety = 3 (Lead Time 변동·운송 지연 대비)

→ Lead Time만으로는 기준이 약하므로 방법 2(ABC 비율)를 최종 채택한다.

## 3-5. 최종 채택값 — 보수적 통합

3가지 방법의 결과를 통합하면 견적서가 제시한 수량과 거의 정합한다.

| 부품 | 운용 추정 | 방법1 | 방법2 (40~50%) | 방법3 | 최종 | 견적 | 일치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 카메라 25MP | 4대 | 4대 통합 | 1.6~2.0대 | 1대 | 2대 | 2대 | ✅ |
| 카메라 12MP | 10대 | 4대 통합 | 4.0~5.0대 | 1대 | 4대 | 4대 | ✅ |
| 렌즈 16mm | 10대 | - | 3.0~4.0대 | 1대 | 4대 | 4대 | ✅ |
| 렌즈 25mm | 4대 | - | 1.2~1.6대 | 1대 | 2대 | 2대 | ✅ |
| 이더넷 케이블 | 14대 | - | 마모 30%=4 | - | 4대 | 4대 | ✅ |
| IO 케이블 | 14대 | - | 마모 30%=4 | - | 4대 | 4대 | ✅ |
| 링조명 | ~6대 | - | 33~40% | - | 2대 | 2대 | ✅ |
| 바조명 | ~10대 | - | 30~40% | - | 4대 | 4대 | ✅ |
| 조명 컨트롤러 | 6대 | - | n+1 (33%) | - | 2대 | 2대 | ✅ |

결론: 3개 사 견적서 수량은 본 보고서의 3중 검증 결과와 모두 합치한다. 따라서 견적서 수량을 발주 기준으로 채택한다.

# 4. 부품 사양 및 견적 비교

## 4-1. 견적사 개요

| 견적사 | 브랜드 | 견적번호 | 견적일 | 납기 | 결제조건 | 보증 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tan Hung Ha | Hikrobot | BG8000788688 | 2026-04-17 | 4-6주 | 100% 사전결제 | 단말 12개월·액세서리 3개월 |
| CycloneX | OPT | CX-26-M&C-003-F1 | 2026-04-18 | 2-3주 | 인도 후 30일 100% | 제조사 표준 |
| Beevision | OPT | QO-BV180426-MC | 2026-04-18 | 2-4주 | T/T (DAP) | 제조사 12개월 |

## 4-2. 부품 사양 매핑

THH는 Hikrobot 브랜드, CycloneX와 Beevision은 동일 OPT 브랜드의 동일 모델로 구성되어 있어 직접 비교가 가능하다.

| 부품군 | Hikrobot 모델 (THH) | OPT 모델 (CycloneX·Beevision) | 사양 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25MP 카메라 | MV-CH250-90GC | OPT-CC1-C250-GG3-00 | 25MP Color, GigE PoE, 1.1″ |
| 12MP 카메라 | MV-CH140-60GC | OPT-CC1-C012-GG3-000 | 12MP Color, GigE PoE, 1.1″ |
| 16mm 렌즈 | MVL-KF1628M-12MP | OPT-C1616-10M | 16mm 고정초점 |
| 25mm 렌즈 | MVL-KF2540-25MP | OPT-CGF2528 | 25mm 고정초점 |
| 이더넷 케이블 | MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-5m | CB-U3-MBSAM-S3M | GigE 5m / 3m |
| IO 케이블 | MV-ACP-H6p-open-ST-5m | CB-HR10-6F003-S3M | 6핀 IO 5m / 3m |
| 링조명 | MV-LRDS-120-90-W | OPT-RI12090-W | LED 링조명 백색 |
| 바조명 | MV-LLDS-H-250-40-W(G-STD) | OPT-LI21820-W | LED 바조명 백색 |
| 조명 컨트롤러 | MV-LE200-200W24-4TD | OPT-AP1024F-2 | 200W 24V 4채널 |

## 4-3. 항목별 가격 비교 (VND)

| No | 부품 | 수량 | THH 단가 | THH 합계 | CycloneX 단가 | CycloneX 합계 | Beevision 단가 | Beevision 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25MP 카메라 | 2 | 28,550,000 | 57,100,000 | 26,207,000 | 52,414,000 | 28,207,000 | 56,414,000 |
| 2 | 12MP 카메라 | 4 | 17,265,000 | 69,060,000 | 16,857,000 | 67,428,000 | 19,500,000 | 78,000,000 |
| 3 | 16mm 렌즈 | 4 | 4,766,667 | 19,066,667 | 3,200,000 | 12,800,000 | 3,800,000 | 15,200,000 |
| 4 | 25mm 렌즈 | 2 | 5,388,889 | 10,777,778 | 3,332,000 | 6,664,000 | 3,432,000 | 6,864,000 |
| 5 | 이더넷 케이블 | 4 | 1,064,444 | 4,257,778 | 870,000 | 3,480,000 | 973,000 | 3,892,000 |
| 6 | IO 케이블 | 4 | 980,000 | 3,920,000 | 820,000 | 3,280,000 | 880,000 | 3,520,000 |
| 7 | 링조명 | 2 | 4,388,889 | 8,777,778 | 2,890,000 | 5,780,000 | 3,490,000 | 6,980,000 |
| 8 | 바조명 | 4 | 4,388,889 | 17,555,556 | 2,916,000 | 11,664,000 | 3,916,000 | 15,664,000 |
| 9 | 조명 컨트롤러 | 2 | 9,000,000 | 18,000,000 | 6,730,000 | 13,460,000 | 6,880,000 | 13,760,000 |
| 소계 (VAT 별도) |  | 28 |  | 208,515,556 |  | 176,970,000 |  | 200,294,000 |
| VAT (8%) |  |  |  | 16,681,244 |  | 14,157,600 |  | 16,023,520 |
| 합계 (VAT 포함) |  |  |  | 225,196,800 |  | 191,127,600 |  | 216,317,520 |

## 4-4. 종합 가격 비교

| 견적사 | VAT 별도 (VND) | VAT 포함 (VND) | THH 대비 차액 | THH 대비 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tan Hung Ha (Hikrobot) | 208,515,556 | 225,196,800 | 0 | 100% (기준) |
| CycloneX (OPT) | 176,970,000 | 191,127,600 | ▲34,069,200 절감 | 84.9% |
| Beevision (OPT) | 200,294,000 | 216,317,520 | ▲8,879,280 절감 | 96.1% |

핵심 발견

• 동일 OPT 브랜드 CycloneX vs Beevision 간 가격 차이: CycloneX가 VND 25,189,920 저렴 (11.7%)

• THH(Hikrobot) 대비 CycloneX(OPT)는 VND 34,069,200 (15.1%) 절감 가능

• 다만 Hikrobot은 글로벌 인지도·정품 가용성·기술지원 측면에서 우위

## 4-5. 비가격 요소(품질·공급) 평가

| 평가 항목 | 가중치 | THH (Hikrobot) | CycloneX (OPT) | Beevision (OPT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격 | 30% | ★★★ (3) | ★★★★★ (5) | ★★★★ (4) |
| 브랜드 신뢰도 | 20% | ★★★★★ (5) | ★★★ (3) | ★★★ (3) |
| 납기 (Lead Time) | 15% | ★★★ (3, 4-6주) | ★★★★★ (5, 2-3주) | ★★★★ (4, 2-4주) |
| 보증/A·S | 15% | ★★★★ (4) | ★★★ (3) | ★★★★ (4, 12개월) |
| 결제 조건 | 10% | ★★ (2, 100% 사전) | ★★★★★ (5, 30일 후불) | ★★★★ (4, T/T) |
| 호환성/현장 검증 | 10% | ★★★★ (4) | ★★★ (3) | ★★★ (3) |
| 가중 합산 (5점 만점) | 100% | 3.65 | 4.05 | 3.70 |

→ 1순위: CycloneX (OPT) — 가격·납기·결제조건 우위

→ 2순위: Beevision (OPT) — 보증 12개월 명시 + DAP 인도조건

→ 3순위: THH (Hikrobot) — 브랜드는 강하나 가격·납기 약점

# 5. 발주 권고안

## 5-1. 1순위 권고 — CycloneX (OPT) 단독 발주

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 총 발주액 | VND 191,127,600 (VAT 포함) ≈ USD 7,545 (환율 25,330 VND/USD 가정) |
| 납기 | 2~3주 |
| 결제 | 인도 후 30일 (현금흐름 부담 최소) |
| 단점 | OPT 브랜드 베트남 인지도가 Hikrobot 대비 낮음, 보증조건 명시 필요 |
| 보완 조치 | 발주 PO에 12개월 제조사 보증 명시 + 불량 시 무상 교환 조항 추가 |

## 5-2. 2순위 권고 — 이원화 전략 (리스크 분산)

핵심부품(A급)은 Hikrobot으로, 비핵심부품(B/C급)은 OPT로 발주하는 전략.

| 부품군 | 채택 견적사 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 25MP/12MP | THH (Hikrobot) | 글로벌 브랜드·기술지원·정품 보증 |
| 렌즈·조명·케이블·컨트롤러 | CycloneX (OPT) | 가격 우위 + 짧은 납기 |

| 항목 | 금액 (VND, VAT 포함) |
| --- | --- |
| Hikrobot 카메라 6대(25MP×2 + 12MP×4) 부분발주(THH) | 136,252,800 |
| 나머지 22 PCS (CycloneX) | 60,253,656 |
| 이원화 합계 | 약 196,506,456 |

→ 단독 발주 대비 VND 5,378,856 추가 발생, 핵심 카메라는 글로벌 브랜드 확보

## 5-3. 권고 결론

본 보고서는 [5-1] CycloneX (OPT) 단독 발주를 1순위로 권고한다.

다만 라인 가동률이 매우 높고 정지 손실이 카메라 1대당 1일 1,000만 VND 이상으로 추정되는 핵심 작업장이 있을 경우, 카메라(A급)에 한해 [5-2] 이원화 전략 적용을 고려한다.

# 6. 입고 후 관리 계획

## 6-1. 보관 조건

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 보관 위치 | 비전스페어 전용 캐비닛 (구매·설비팀 스토어 내 잠금장치 보관) |
| 온도 | 15~25℃ (에어컨 가동) |
| 습도 | 상대습도 40~60% (제습제 부착) |
| 진동 | EVA 폼 패딩 + 개별 박스 보관 |
| 정전기 방지 | ESD 봉투 미개봉 상태로 보관 |

## 6-2. 재고 운영 규칙

• 입출고 대장 작성 (날짜·작업장·교체 사유·교체자)

• 매월 말 실재고 확인 (월간 점검)

• 최소 재고선 도달 시 자동 재발주 (예: 2대 보유 → 1대 사용 시 즉시 1대 재발주)

• 사용 후 고장품은 폐기 전 사진 촬영 + 고장원인 1줄 기록 → MTBF 데이터 누적

## 6-3. 사용시점 예측 운영

향후 6개월간 실 교체 데이터를 누적하여 다음 항목을 정기 검토한다.

• 실측 MTBF (본 보고서 가정값 50,000h 검증)

• 부품별 고장 패턴 (카메라 vs. 조명 vs. 케이블)

• 작업장별 가혹도 차이 (분진·진동 영향)

→ 6개월 후 본 계획서 v2.0으로 업데이트 (수량·예산 재산정)

# 7. 예산 집행 일정 (제안)

| 일정 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 2026.05.W2 | 본 보고서 임원 결재 | 구매·설비팀장 |
| 2026.05.W3 | 견적사 최종 확정 (CycloneX 권고) + PO 발행 | 구매팀 |
| 2026.05~06 | 부품 입고 (납기 2~3주) | 자재 |
| 2026.06.W1 | 입고 검수 + 보관 + 대장 등록 | 설비팀 |
| 2026.06~12 | 실 교체 데이터 누적 | 품질·설비팀 |
| 2026.11 | 6개월 운영 결과 리뷰 + v2.0 재산정 | 구매·설비팀 |

# 8. 결론 및 액션 아이템

## 8-1. 결론

1. 14대 카메라 / 6작업장 / 24h × 6일 운영 시스템의 최소 필수 스페어 수량은 견적서 수량(28 PCS)이 적정하다.

— 3중 검증(MTBF · ABC · Lead Time) 모두 부합

2. 3사 견적 비교 결과 CycloneX(OPT) 단독 발주가 가격·납기·결제조건 모두 우위이며,

VAT 포함 VND 191,127,600으로 THH 대비 15.1%, Beevision 대비 11.7% 절감 가능하다.

3. 핵심부품 리스크 분산이 필요할 경우 카메라만 Hikrobot(THH), 나머지는 OPT(CycloneX) 이원화 전략

(약 VND 196.5백만)을 고려한다.

## 8-2. Action Items

| # | 항목 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 본 보고서 임원진 결재 상신 | 구매·설비팀장 | 2026-05-15 |
| 2 | CycloneX에 PO 보증조항 추가 협의 (12개월 무상교환) | 구매팀 | 2026-05-18 |
| 3 | 14대 카메라 사양·작업장 매핑 실측 검증 | 설비팀 | 2026-05-22 |
| 4 | 비전스페어 보관 캐비닛 발주 (잠금·항온항습) | 설비팀 | 2026-05-22 |
| 5 | 입출고 대장 양식 표준화 (Excel 템플릿) | 구매팀 | 2026-05-29 |
| 6 | 6개월 운영 결과 리뷰 미팅 일정 등록 | 구매·설비팀장 | 2026-11-30 |

# 부록 A. 견적서 원본 출처

| 견적사 | 파일명 | 위치 |
| --- | --- | --- |
| Tan Hung Ha (THH, Hikrobot) | QUOTATION_THH_…_17042026_Hik.pdf | 04_구매·설비/비전스페어/예비부품 견적서/ |
| CycloneX (OPT) | CX-26-MNC-003-F1.pdf | 04_구매·설비/비전스페어/예비부품 견적서/ |
| Beevision (OPT) | QO-BV180426-MC.pdf | 04_구매·설비/비전스페어/예비부품 견적서/ |

# 부록 B. 산출 로직 요약

[운영 조건]  14대 × 6작업장 × 24h × 6일 = 7,488h/년

┌────── [방법1] MTBF 50,000h → 2.1대/년 고장

├────── [방법2] ABC: A급 30~50% / B급 30~40% / C급 30%

└────── [방법3] L/T 2~6주 × Safety 3 → 1대 이상

↓  Max(N1, N2, N3) → 최종 권장 28 PCS

↓  견적서 수량과 일치 ✓

↓  가격 비교: CycloneX 1순위

↓  VND 191,127,600 (VAT 포함)

# 부록 C. 약어

| 약어 | 풀이 |
| --- | --- |
| MTBF | Mean Time Between Failure (평균 무고장 시간) |
| ABC | 임계도 분류 (A급=핵심, B급=중요, C급=일반) |
| FMEA | Failure Mode and Effects Analysis (고장 모드 및 영향 분석) |
| L/T | Lead Time (납기 소요시간) |
| PoE | Power over Ethernet |
| GigE | Gigabit Ethernet |
| DAP | Delivered at Place (인도장소 인도조건) |
| T/T | Telegraphic Transfer (전신환 송금) |
| VAT | Value Added Tax (부가가치세, 베트남 8%) |
| PO | Purchase Order (발주서) |
| n+1 | 운용 1대 + 백업 1대 구조 |

문서 끝 — 본 계획서는 2026년 11월 6개월 운영 데이터 기반 v2.0 업데이트 예정