금형 구동 관리 소프트웨어 분석 보고서

모더바오(MoldBao) 유연 자동화 시스템 분석 및 관리 포인트 검토

프로젝트: 금형 자동화 라인

공급업체: 심천모더바오과기유한공사

(Shenzhen MoldBao Technology Co., Ltd)

작성일: 2026년 5월 1일

1. 프로젝트 개요

본 보고서는 천진마이카이전자유한공사(이하 '마이카이') 정밀제조공장의 금형 가공 유연 자동화 라인체(업체: 심천모더바오과기유한공사) 구축에 대해, 특히 소프트웨어(구동 관리 시스템) 부분을 중심으로 분석하고, 금형 자동화 관리의 시스템적 관리 포인트를 정리한 문서입니다.

공급업체 개요

- 업체명: 심천모더바오과기유한공사 (Shenzhen MoldBao Technology Co., Ltd)

- 설립: 2012년, 심천시 난산구 심천만 과기생태원 소재

- 인력: 400명 이상, 국가급 전문특새 새로운 '작은 거인' 기업

- 핵심 제품: 모운(模云) MES 플랫폼, MFMS(유연제조자동화시스템), 산교융합 솔루션

- 레퍼런스: Huawei, Philips, DJI, GREE, Midea, Hisense, Luxshare, FoxLink 등 1,000여 고객사

- 자동화 라인 납품 실적: 700건 이상

자동화 대상 설비 구성

| No. | 공정 | 브랜드 | 모델 | 수량 | 가공 유형 | 설비 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNC | Komatech | KT420A | 4대 | 구리 전극 가공 | 신규 구매 |
| 2 | CNC | 목야(Makino) | V33i | 2대 | 강재 가공 | 신규 구매 |
| 3 | EDM | 샤디크(Sodick) | AL40G | 4대 | 강재 방전가공 | 신규 구매 |
| 4 | CMM | 덕인(Hexagon) | HIT 8127C | 2대 | 전극/강재 검측 | 기존 설비 |

2. 소프트웨어 시스템 구조 분석

모더바오의 자동화 소프트웨어는 '모더바오 유연성 제조 자동화 제어 시스템'으로 명명되며, 표준 기능과 선택 기능으로 구분됩니다. 아래에서 각 모듈을 상세히 분석합니다.

2.1 표준 기능 모듈 (¥632,000 / 32개 항목)

표준 기능은 자동화 라인의 핵심 운영을 담당하는 부분으로, 다음과 같이 기능별로 분류됩니다:

(1) 로봇 및 장비 통신 모듈

| 모듈명 | 수량 | 설명 / 기능 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 통신 모듈 (7축) | 1세트 | FANUC M-20iD/35 로봇과 제어 시스템 간 통신 연동 |
| CNC 설비 통신/자동가공 모듈 | 6세트 | CNC 6대와의 통신 연동 및 자동 가공 실행 |
| CMM 설비 통신/자동검측 모듈 | 2세트 | 삼차원측정기 2대와의 통신 및 자동 검측 실행 |
| EDM 설비 통신/자동가공 모듈 | 4세트 | 방전가공기 4대와의 통신 및 자동 방전가공 실행 |
| 세척기 통신/자동세척 모듈 | 2세트 | 세척기 2대와의 통신 및 자동 세척 실행 |

(2) 작업 관리 모듈

| 모듈명 | 설명 / 기능 |
| --- | --- |
| CNC 가공 작업 관리 | CNC 가공 작업의 생성, 배분, 실행 및 완료 관리 |
| EDM 가공 작업 관리 | 방전가공 작업의 생성, 배분, 실행 및 완료 관리 |
| 검측 작업 관리 | CMM 검측 작업의 자동 실행 및 결과 판정 |
| 자동 세척 작업 관리 | 구리전극/강재 세척 작업 자동화 관리 |
| 전극 CNC 프로그램 자동 연결 | 전극 가공용 CNC 프로그램의 자동 업로드 및 실행 (4세트) |

(3) 자재 및 지그 관리 모듈

| 모듈명 | 설명 / 기능 |
| --- | --- |
| 전극 래타대 관리 | 전극 보관용 매거진의 위치, 수량, 상태 관리 |
| 강재 래탄대 관리 | 강재(워크피스) 보관용 매거진의 위치, 수량, 상태 관리 |
| 전극 비료/교정 모듈 | RFID 기반 전극 식별 및 높이값 설정, 교정 전후 상태 관리 |
| 강재 비료/교정 모듈 | 강재 식별 및 교정 관리 |
| 지그 자동 제어 모듈 | 14세트의 지그 자동 클램핑/해제 제어 |
| RFID/BARCODE 식별 모듈 | 무선/유선 RFID 및 바코드 기반 자재 식별 시스템 |

(4) 품질 및 모니터링 모듈

| 모듈명 | 설명 / 기능 |
| --- | --- |
| 검측결과 자동판정 | CMM 검측 결과 기반 OK/NG 자동 판정 |
| 3D 검측 보고서 자동생성 | 검측 결과를 3D 시각화 보고서로 자동 생성 |
| 검측결과 통계분석 | 검측 데이터 축적 및 통계 분석 기능 |
| 방전 GAP값 데이터 출력 | EDM 방전가공 GAP 데이터 출력 인터페이스 |
| 전극 좌표 편이값 데이터 출력 | 전극 좌표 편차 데이터 출력 인터페이스 |
| 설비 상태 모니터링 | 전체 설비의 실시간 상태 확인 및 경보 조회 |
| CNC 설비 좌표 회전 기능 | 측면 로딩 시 가공물 위치 보정을 위한 좌표축 자동 회전 (6세트) |

2.2 선택 기능 모듈

(1) 스마트 설계 선택 모듈

| 모듈명 | 단가 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| NX CMM 자동 프로그래밍 | ¥45,000 | NX 기반 CMM 검측 프로그램 자동 생성 |
| 샤디크 EDM 자동 프로그래밍 | ¥35,000 | 샤디크 방전가공기용 프로그램 자동 생성 |

(2) 자동화 SW 관리 시스템 선택 기능

| 모듈명 | 단가 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 주문 관리 | ¥30,000 | MES/자체 시스템 연동 주문 생성 및 관리 |
| 공구 수명 관리 | ¥30,000 | 공구 사용 시간/횟수 기반 수명 관리 및 교체 알림 |
| 전극 방전 순서/반환 조정 | ¥10,000 | 전극 방전 가공 순서 및 반환 수정 조정 기능 |
| 가공 이력 조회 | ¥5,000 | 전체 가공 이력 및 청단 관리 모듈 |
| 설비 모니터링 모듈 | ¥5,000/대 | 12대 설비 개별 모니터링 (12대 x ¥5,000 = ¥60,000) |

3. 비용 구조 분석

3.1 전체 비용 요약

| No. | 구분 | 정가(RMB) | 할인가(RMB) | 환산(USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 소프트웨어 표준기능 | ¥632,000 | - | - |
| 2 | 소프트웨어 선택기능 | ¥215,000 | - | - |
|  | SW 소계 (부가세 포함) | ¥847,000 | ¥590,000 | $85,507 |
| 3 | 하드웨어 (자동화 단위) | ¥1,854,600 | ¥1,850,000 | $268,116 |
| 4 | 운송/설치/교육 등 | ¥609,000 | ¥580,000 | $84,058 |
|  | 합계 (부가세 포함) | ¥3,310,600 | ¥3,020,000 | $437,681 |
| 5 | 제로포인트 지그 (A-ONE) | ¥783,390 | ¥783,390 | $113,535 |
|  | 총 프로젝트 비용 (부가세 포함) | - | ¥3,803,390 | $551,216 |

※ 환율 기준: 1 USD = 6.9 RMB (견적서 기준)

3.2 소프트웨어 비용 비중 분석

소프트웨어 부분은 전체 프로젝트 비용의 약 15.5%를 차지하며, 이는 업계 평균(20~30%) 대비 비교적 낮은 수준입니다. 하드웨어(61.2%)가 가장 큰 비중을 차지하며, 특히 FANUC 로봇(2대) 및 레일이 전체 하드웨어의 약 38%를 차지합니다.

선택 기능 모듈 중 '주문관리'와 '공구수명관리'는 MES 연동 시 필수적으로 필요하므로 표준 기능에 포함되어야 하는지 협의가 필요합니다.

4. 시스템 기능 상세 분석

4.1 제어 콘솔 및 UI

- 그래픽 기반 스마트 제어 인터페이스: 자동화 라인 3D 레이아웃 시각화, 설비별 실시간 상태 표시

- 원클릭 조작: '시작/정지/복구' 버튼으로 직관적 운영

- 자동화 ↔ 반자동화(수동) 모드 전환 지원: 인터락 기능으로 안전하게 모드 전환 가능

- 중영/한국어 언어 전환 지원

4.2 작업 도입 및 공정 설계

- UG(NX) 연동 및 Excel 배치 작업 입력 지원: 무지화 공정 관리 가능

- 템플릿 기반 공정 노선(Route) 자동 생성: CNC → CMM → EDM 등 공정 순서 자동 배분

- MES 시스템 및 제3자 시스템 연동 주문 생성 지원

4.3 전자간판 및 생산 현황 모니터링

- 매거진 상태 간판: 각 매거진 슬롯별 재료 상태, 크기 충돌 방지 기능

- 설비 상태 간판: 실시간 설비 상태(107대 규모 모니터링 가능), 가동률 분석

- 기계 상세 간판: 개별 기계 상태, 경보 이력, 주간 가동률 추이 표시

- 보고서 통계: 기계 가동률 보고서, 가공 이력 조회

4.4 이상 처리 및 유연성 기능

- 단독 상/하 재료 제어: 이상 발생 시 개별 설비의 상/하 재료 조작 가능

- 특급 가공 지원: 긴급 작업 우선순위 자동 조정 및 수동 설정

- 이상 격리: 설비/프로그램 이상 시 해당 설비만 격리, 나머지 정상 운영

- 리선 가공: 자동화 라인에서 분리하여 개별 설비에서 수동 가공 가능

5. 금형 자동화 관리 포인트 및 검토 의견

5.1 소프트웨어 관리 포인트

① MES 연동 범위 명확화

모더바오 시스템은 자체 MES(모운) 및 제3자 시스템과의 연동을 지원합니다. 다만 마이카이 기존 MES 시스템과의 연동 범위(주문 데이터, 공정 데이터, 품질 데이터 등)를 사전에 명확히 정의해야 합니다.

- 확인사항: API 연동 방식(REST/SOAP/DB직접연동), 데이터 포맷, 실시간성 요구수준

- 위험요소: 연동 범위가 불명확하면 추가 개발비 발생 가능성

② 소프트웨어 유지보수 비용 확인

견적서에 따르면 소프트웨어 검수 후 첫 해는 무상 서비스이며, 2년차부터 연간 유지보수비가 소프트웨어 총가의 18%로 명시되어 있습니다.

- 연간 예상 유지보수비: ¥590,000 x 18% = 약 ¥106,200/년 (약 $15,391/년)

- 확인사항: 유지보수 범위(버그 수정, 기능 업그레이드, 원격 지원 포함 여부)

③ 선택 기능 필수/선택 구분 재검토

현재 선택 기능으로 분류된 항목 중 실제 운영에 필수적인 항목이 있습니다:

- 주문관리(¥30,000): MES 연동 시 필수 → 표준 기능 포함 협의 권고

- 공구수명관리(¥30,000): 장기 운영 시 비용절감에 핵심적 → 표준 기능 포함 협의 권고

- 설비모니터링(¥60,000): OEE 관리의 기본 → 반드시 포함 권고

- 스마트설계모듈(¥80,000): NX CMM/EDM 자동 프로그래밍은 기존 CAM 환경과 중복 가능성 검토 필요

④ 소프트웨어 셋업 기간 및 범위

견적서 기준 소프트웨어 셋업비는 130인일(¥351,000)으로 산정되어 있으며, 이는 하드웨어와 함께 연동 셋업을 포함합니다.

- 확인사항: 셋업 완료 기준, 검수 조건(Acceptance Criteria) 명확화 필요

- 확인사항: 재셋업/재방문 시 추가 비용 발생 여부

5.2 하드웨어 관리 포인트

① RFID 기반 자재 추적 시스템

RFID 칩(2,000개) 및 무선/유선 리더기(3세트)를 통해 전극/강재의 위치와 상태를 실시간 추적합니다. 이는 금형 자동화의 핵심 인프라입니다.

- 관리포인트: RFID 칩 수명 관리(교체 주기), 리더기 정기 교정, 데이터 정합성 확인

② 제로포인트 지그 시스템 (A-ONE)

별도 공급업체(심천정드란지능제조) 통해 ¥783,390 규모의 제로포인트 지그를 별도 구매합니다.

- 관리포인트: 지그 반복 정밀도 관리(±2µm), 정기 교정, 소모품 관리

- 확인사항: R정위피/라정 등 소모품 대량 구매(각 1,800개/1,825개)의 재고 관리 방안 필요

③ 로봇 및 레일 시스템

FANUC M-20iD/35 로봇 2대와 23m 레일을 통해 전체 자동화 라인을 커버합니다.

- 관리포인트: 로봇 정기 점검 주기, 그리스 교체 주기, 레일 정밀도 관리

- 확인사항: 로봇 충돌 방지 센서 및 안전 시스템 상세 사양 확인

④ 환경 조건 관리

자동화 라인 운영에는 엄격한 환경 조건이 요구됩니다:

- 온도: 22°C ± 2°C / 습도: 20~75% RH

- 진동: 0.5G 미만 / 접지저항: 10Ω 미만

- 전원: 12KVA+3P+N+E/380VAC±10%/50Hz

- 공기압: 0.6Mpa 이상, 유량 1m³/min 이상

- 바닥 하중: 5톤/m² 이상, 콘크리트 두께 250mm 이상

5.3 종합 검토 의견

A. 계약 전 확인 필요 사항

- MES 연동 범위 및 방식 명세서 (API 명세, 데이터 흔름도)

- 선택기능 → 표준기능 전환 협상 (주문관리, 공구수명관리, 설비모니터링)

- 소프트웨어 검수 조건(Acceptance Criteria) 명확화

- 연간 유지보수비 18% 적용 범위 및 SLA 확인

- 셋업 기간(130인일) 초과 시 추가비 정책

- 스마트설계모듈(NX CMM/EDM)과 기존 CAM 환경 중복 여부 검토

B. 운영 단계 관리 포인트

- 일상 관리: 설비 가동률(OEE) 목표 설정 및 일일/주간/월간 모니터링 체계 수립

- 예방보전: RFID 칩, 제로포인트 지그 소모품, 로봇 그리스 등 소모품 교체 주기 관리

- 품질 관리: CMM 검측 결과 추이 분석을 통한 금형 품질 선제적 관리

- 환경 관리: 온습도/진동/공기압 상시 모니터링 체계 구축

- 인력 관리: 자동화 라인 운영 전담 인력 양성 계획(모더바오 교육 프로그램 활용)

C. 추가 검토 권고 사항

- 데이터 백업 정책: 자동화 시스템의 가공 이력, RFID 데이터, 검측 결과 등의 백업/복구 정책 수립 필요

- 보안 정책: 공장 네트워크 내 자동화 시스템 접근 권한 관리 방안 필요

- 확장성: 향후 설비 추가 시 SW 라이선스 및 HW 확장 비용 사전 확인

- 기술이전: 모더바오 엔지니어 철수 후 마이카이 자체 유지보수 가능 범위 확인

- 결제조건: SW 부분은 40%(계약) → 50%(셋업완료) → 10%(운영 1개월 후) 구조로, 검수 조건 충족 전 50% 지급이 이뤄지므로 검수 기준 엄격히 설정 필요

본 보고서는 모더바오의 견적서, 공장규획안, 자동화 라인 배치도, 및 배치 지그 견적을 종합적으로 분석하여 작성되었습니다.